扬州天启新材料股份有限公司

2020年土壤及地下水监测

### 1土壤环境质量现状监测与评价

#### 1.1土壤环境质量现状监测

（1）监测布点

占地范围内布设3个柱状样点、1个表层样点，占地范围外布设2个表层样点。

表1-1土壤环境质量现状监测布设表

| 编号 | 区域 | 监测性质 | 点位位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 成品库 | 柱状样 | 厂内 | pH、GB36600表1中45项基本项目、石油烃、氰化物 |
| T2 | 生产车间 | 表层样 |  |  |
| T3 | 综合污水处理站 | 柱状样 |  |  |
| T4 | 拟建生产车间所在地 | 柱状样 |  |  |
| T5 | 天启厂区西侧124米 | 表层样 | 厂外 |  |
| T6 | 天启厂区南侧131米 | 表层样 |  |  |

（2）监测时间及频次

土壤监测数据为实测，T1、T2、T3于2020年11月2日采样一次；T4、T5、T6于2020年11月3日采样一次。

（3）监测方法

按国家标准《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及配套监测方法执行。

（4）监测因子

监测因子：镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、氰化物。

#### 1.2土壤环境质量现状评价

（1）评价标准

拟建项目所在地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准。

（2）土壤理化特性

监测点位的位置及理化特性实验测定数据见表1-2。

表1-2  土壤监测点位理化特性

| 样品名称 | T4 |  | 采样时间 |  | 2020.11.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | E119°05′34″ |  | 纬度 |  | N32°15′16″ |  |
| 层次（m） | 0~0.5 | 0.5~1.5 |  | 1.5~3 |  | 3~6 |
| 颜色 | 棕黄 | 棕黄 |  | 暗灰 |  | 暗灰 |
| 其它异物 | 少量根系 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| pH值 | 8.21 | 8.29 |  | 8.03 |  | 8.46 |

（3）土壤监测结果与评价

土壤环境质量现状监测及评价结果见表1-3。

表1-3（1）土壤（表层样）监测结果单位：mg/kg

| 检测项目 | 样品名称 | T2 | T5 | T6 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样深度(m) | 0~0.2m |  |  |  |
|  | 单位\采样日期 | 2020.11.02 | 2020.11.03 |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.34 | 8.12 | 8.64 | 达标 |
| 石油烃（C10~C40） | mg/kg | 8 | 11 | 11 | 达标 |
| 氰化物 |  |  | 12.5 | 11.4 | 达标 |
| 砷 |  | 8.4 | 0.12 | 0.11 | 达标 |
| 镉 |  | 0.11 | 0.8 | 0.9 | 达标 |
| 六价铬 |  | 0.9 | 15 | 15 | 达标 |
| 铜 |  | 21 | 23.6 | 21.9 | 达标 |
| 铅 |  | 27 | 0.017 | 0.067 | 达标 |
| 汞 |  | 0.057 | 54 | 54 | 达标 |
| 镍 |  | 66 | ND | ND | 达标 |
| 四氯化碳 | 挥发性有机物ug/kg | ND | 13.2 | ND | 达标 |
| 氯仿 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 氯甲烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  | ND | 26.9 | ND | 达标 |
| 二氯甲烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 四氯乙烯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 三氯乙烯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 氯乙烯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 氯苯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,4-二氯苯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 乙苯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯乙烯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 甲苯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 邻二甲苯 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 硝基苯 | 半挥发性有机物mg/kg | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯胺 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 2-氯酚 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯并[a]蒽 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯并[a]芘 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 䓛 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 二苯并[a、h]蒽 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | ND | ND | ND | 达标 |
| 萘 |  | ND | ND | ND | 达标 |

表1-3（2）土壤（柱状样）监测结果单位：mg/kg

| 检测项目 | 样品名称 | T1 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位\采样日期 | 2020.11.02 |  |  |  |  |  | 2020.11.03 |  |  |  |  |
|  | 采样深度(m) | 0-0.5 | 1.3-1.8 | 4.0-5.0 | 0-0.5 | 1.5-2.0 | 4.0-5.0 | 0~0.5 | 0.5~1.5 | 1.5~3.0 | 3.0~6.0 |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.69 | 7.63 | 7.71 | 7.44 | 7.51 | 7.48 | 8.21 | 8.29 | 8.03 | 8.46 | 达标 |
| 石油烃（C10~C40） | mg/kg | 19 | 6 | 8 | 8 | 6 | 17 | 25 | 24 | 23 | 23 | 达标 |
| 氰化物 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 砷 |  | 12.7 | 6.5 | 10.8 | 3.3 | 12 | 7.1 | 6.2 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 达标 |
| 镉 |  | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 达标 |
| 六价铬 |  | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 达标 |
| 铜 |  | 20 | 16 | 14 | 27 | 24 | 24 | 26 | 28 | 24 | 25 | 达标 |
| 铅 |  | 28.7 | 22 | 23.2 | 29 | 25.7 | 26.8 | 26.8 | 28.2 | 27.6 | 26.9 | 达标 |
| 汞 |  | 0.12 | 0.046 | 0.105 | 0.069 | 0.097 | 0.13 | 0.055 | 0.087 | 0.130 | 0.026 | 达标 |
| 镍 |  | 62 | 48 | 44 | 77 | 70 | 63 | 71 | 76 | 63 | 68 | 达标 |
| 四氯化碳 | 挥发性有机物ug/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 氯仿 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.3 | 9.9 | ND | ND | 达标 |
| 氯甲烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 二氯甲烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 22.8 | 20.7 | ND | ND | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 四氯乙烯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 三氯乙烯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 氯乙烯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 氯苯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 1,4-二氯苯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 乙苯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯乙烯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 甲苯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 邻二甲苯 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 硝基苯 | 半挥发性有机物mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯胺 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 2-氯酚 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯并[a]蒽 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯并[a]芘 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 䓛 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 二苯并[a、h]蒽 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 萘 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |

上述检测结果表面，土壤中的污染因子均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。对于检出的污染物需持续关注，一旦发现有污染值增加的趋势，需立即采取相应的管控措施。

### 2地下水环境质量现状监测与评价

#### 2.1地下水环境现状监测

（1）监测点位

根据项目类型及当地水文地质情况，五个项目共布设11个水质点、10个水位点，具体布设情况见表2-1。

表2-1  地下水环境现状监测布点及监测项目一览表

| 编号 | 监测点位 | 经纬度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地东南 | N:32.275332 E:119.096979 | 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、汞、砷、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-，HCO3-、Cl-、SO42-、甲苯、二甲苯、二氯甲烷 |
| D2 | 项目所在地西南 | N:32.261706 E:119.087087 |  |
| D3 | 项目所在地东 | N:32.269136 E:119.104328 |  |
| D4 | 项目所在地西北 | N:32.275259 E:119.083310 |  |
| D5 | 项目所在地西 | N:32.270424 E:119.074588 |  |
| D6 | 项目所在地 | N:32.270370 E:119.093256 |  |
| D7 | 项目所在地东南 | N:32.265834 E:119.099693 | 水位 |
| D8 | 项目所在地东北 | N:32.276756 E:119.103599 |  |
| D9 | 项目所在地西南 | N:32.268891 E:119.088439 |  |
| D10 | 项目所在地南 | N:32.255313 E:119.101546 |  |

（2）监测因子

①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-，HCO3-、Cl-、SO42-；

②基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、汞、砷、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

③特征因子：甲苯、二氯甲烷、二甲苯。

④同时记录井深、水温、水位埋深及水位标高。

（3）采样时间及频率

采样时间为2020年11月9日，采样1次。

（4）监测方法

按《环境监测技术规范》（地表水和废水部分）、《地下水环境影响评价技术导则》(HJ610-2011)、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）、《水和废水监测分析方法》（第四版）要求执行。

#### 2.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行评价。

（2）监测结果与评价

地下水环境现状监测及评价结果见表2-2及表2-3。

表2-2地下水环境质量现状监测与评价结果表

| 2020.11.09 | 监测点位 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经纬度 | N32.275332 E119.096979 | N32.261706 E119.087087 | N32.269136 E119.104328 | N32.275259 E119.083310 | N32.270424 E119.074588 | N32.270370 E119.093256 |  |
| 采样时间 |  | 06:27 | 06:45 | 7：08 | 07:35 | 09:20 | 14:50 |  |
| 样品状态 |  | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 | 无色较清 |  |
| pH值 | 无量纲 | 6.90 | 7.13 | 7.46 | 6.93 | 6.85 | 7.42 |  |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| K+ | mg/L | 9.50 | 7.75 | 11.3 | 4.02 | 3.91 | 11.0 | - |
| 水质类别 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Na+ | mg/L | 91.9 | 79.1 | 83.9 | 12.6 | 12.0 | 39.5 | - |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| Ca2+ | mg/L | 146 | 148 | 119 | 34.2 | 34.0 | 114 | - |
| 水质类别 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Mg2+ | mg/L | 48.8 | 48.7 | 58.6 | 14.8 | 13.7 | 46.5 | - |
| 水质类别 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| CO32- | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - |
| 水质类别 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| HCO3- | mg/L | 514 | 512 | 438 | 102 | 104 | 440 | - |
| 水质类别 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Cl- | mg/L | 130 | 132 | 109 | 46.0 | 44.0 | 71.2 | - |
| 水质类别 |  | II类 | II类 | II类 | I类 | I类 | II类 | - |
| SO42- | mg/L | 128 | 129 | 206 | 36.8 | 32.8 | 125 | - |
| 水质类别 |  | II类 | II类 | III类 | I类 | I类 | II类 | - |
| 氨氮 | mg/L | 0.402 | 0.268 | 0.230 | 0.336 | 0.280 | 0.442 | - |
| 水质类别 |  | III类 | III类 | III类 | III类 | III类 | III类 | - |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.46 | 0.53 | 0.37 | 0.74 | 0.66 | 0.26 | - |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.033 | 0.047 | 0.036 | 0.035 | 0.047 | 0.049 | - |
| 水质类别 |  | II类 | II类 | II类 | II类 | II类 | II类 | - |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0003 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 总氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 砷 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.3 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 汞 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.004 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 总硬度 | mg/L | 574 | 584 | 557 | 161 | 151 | 480 | - |
| 水质类别 |  | IV类 | IV类 | IV类 | II类 | II类 | IV类 | - |
| 铅 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 氟化物 | mg/L | 0.82 | 0.46 | 0.58 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | - |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 镉 | μg/L | 0.2 | 0.1 | ND | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 水质类别 |  | II类 | I类 | I类 | I类 | II类 | I类 | - |
| 铁 | mg/L | ND | ND | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ND | 0.02 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 锰 | mg/L | 0.392 | 0.381 | 0.228 | 0.027 | 0.014 | 0.388 | - |
| 水质类别 |  | IV类 | IV类 | IV类 | I类 | I类 | IV类 | - |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1.15×103 | 1.19×103 | 1.28×103 | 652 | 678 | 902 | - |
| 水质类别 |  | IV类 | IV类 | IV类 | III类 | III类 | III类 | - |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | - |
| 水质类别 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 总大肠菌群 | MPN/L | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | - |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 细菌总数 | CFU/ml | 36 | 70 | 56 | 59 | 44 | 48 | - |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 甲苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 二甲苯 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |
| 二氯甲烷 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | - |

表2-3  地下水水位监测点现状监测结果表

| 采样时间 | 测井位置及编号 | 经纬度 | 钻井深度 （m） | 水温 （℃） | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.11.09 | D1 | N32.275332 E119.096979 | 6.0 | 13.4 | 3.79 | 11.74 |
|  | D2 | N32.261706 E119.087087 | 6.0 | 12.8 | 3.82 | 11.69 |
|  | D3 | N32.269136 E119.104328 | 6.0 | 13.0 | 3.77 | 11.76 |
|  | D4 | N32.275259 E119.083310 | 6.0 | 13.2 | 3.78 | 11.75 |
|  | D5 | N32.270424 E119.074588 | 6.0 | 12.6 | 3.80 | 11.45 |
|  | D6 | N32.270370 E119.093256 | 6.0 | 13.2 | 3.77 | 11.22 |
|  | D7 | N32.265834 E119.099693 | 6.0 | 13.4 | 3.82 | 11.46 |
|  | D8 | N32.276756 E119.103599 | 6.0 | 13.6 | 3.84 | 11.27 |
|  | D9 | N32.268891 E119.088439 | 6.0 | 13.0 | 3.89 | 11.63 |
|  | D10 | N32.255346 E119.120851 | 6.0 | 12.6 | 3.79 | 11.71 |

由上表可知，除D1、D2、D3、D6的总硬度、锰、溶解性总固体满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅳ类标准外，其余所有监测点位各项监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类及以上标准。

### 3包气带现状监测与评价

（1）监测点位、监测因子

本次监测在项目厂区综合污水处理站、现有危险品仓库东北侧空地各设1个包气带监测点，共设2个包气带监测点（B1~B2）。分层采样，在0~20cm处采一个土壤样品，进行浸溶试验。具体布设情况见表3-1。

表3-1 包气带环境监测点布设表

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 采样频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 综合污水处理站 | 氯化物、氰化物、甲苯、二氯甲烷、二甲苯、挥发酚 | 采样1次 | 一般在0-20cm埋深范围内取一个样品，其他取样深度应根据污染源特征和包气带岩性、结构特征等确定，并说明理由。样品进行浸溶试验，测试分析浸溶液成分。 |
| B2 | 现有危险品仓库东北侧 |  |  |  |

（2）监测频次

2020年11月3日，采样一次。

（3）监测方法

参照《工业固体废弃物有害物特性试验与监测分析方法》中的有关规定执行。

（4）监测结果

包气带监测结果见表3-2。

表3-2 包气带浸溶试验结果表

| 2020.11.03 | 监测点位 | B1 | B2 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层次 | 0~0.2m | 0~0.2m |  |
| 采样时间 |  | 16:31 | 17:05 |  |
| 颜色 |  | 棕黄色 | 棕黄色 |  |
| 其他异物 |  | 少量根系 | 少量根系 |  |
| 氯化物 | mg/L | 14.2 | 10.8 | - |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | - |
| 总氰化物 | mg/L | ND | ND | 0.004 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | - |
| 甲苯 | μg/L | ND | ND | 1.4 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | - |
| 二氯甲烷 | μg/L | ND | ND | 1.0 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | - |
| 二甲苯 | μg/L | ND | ND | 1.4 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | - |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | 0.0003 |
| 水质类别 |  | I类 | I类 | - |

包气带监测结果表明，厂内包气带中各污染因子数值与厂外相比没有明显升高，说明厂内的包气带未受显著污染。